АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ

Выемочный участок Д6 (рабочий)

1. ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Основные параметры лавы Лава 301с-В (пласт Д6 (рабочий)) приведены в табл. 1.

Табл. 1  Основные параметры лавы Д6 (рабочий)

| № п/п | Наименование параметра, ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Длина лавы, м | 240.0 |
| 2 | Длина отрабатываемого столба, м | 1400.0 |
| 3 | Нагрузка, т/сут | 3000.0 |
| 4 | Коэффициент извлечения угля, доли | 0.86 |
| 5 | Отработка пласта | Без разделения на слои |
| 6 | Способ управления кровлей | Полное обрушение |
| 7 | Породы кровли | Тонкозернистый песчаник |
| 8 | Схема проветривания | 2К-Н-Н-вт |
| 9 | Тип горно-шахтного комплекса | КМ-144 |
| 10 | Сечение вент. выработки, м² | 18.2 |
| 11 | Сечение очистной выработки, м² | 9.1 |
| 12 | Допустимая скорость воздуха (min/max), м/с | 0.5/4.0 |
| 13 | Скорость конвейера в очистной выработке, м/с | 1.25 |
| 14 | Максимальное число людей на участке | — |
| 15 | Вынимаемая мощность пласта, м | 2.5 |
| 16 | Плотность горной массы пласта, т/м³ | 1.68 |
| 17 | Плотность угля пласта, т/м³ | 1.51 |

Расчётный газовый баланс выемочного участка при плановой нагрузке 3000.0 т/сут приведён в табл. 2.

Табл. 2  Расчётный газовый баланс выемочного участка

| Наименование | Метановыделение, м³/т |
| --- | --- |
| Газоносность, м³/т | 11.2 |
| Метановыделение — разрабатываемый пласт (всего), м³/т | 12.15 |
| в т.ч. в призабойное пространство, м³/т | 4.1 |
| в т.ч. в выработанное пространство, м³/т | 17.55 |
| Из пластов К3/5, м³/т | — |
| Из пластов К4, м³/т | — |
| Из пластов К2, м³/т | — |
| Суммарное метановыделение на участке, м³/т | 49.5 |

Параметры проветривания выемочного участка при плановой добыче 3000.0 т/сут приведены в табл. 3.

Фактическая скорость воздуха в нижней части лавы составила 4.15 м/с, что НЕ соответствует допустимому диапазону 0.5–4.0 м/с.

Табл. 3  Параметры проветривания выемочного участка

| № | Наименование | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1а | Расход воздуха на участке, м³/мин | 3100.0 |
| 1б | Расход воздуха в очистной выработке, м³/мин | 2400.0 |
| 2 | Коэффициент утечек через выработанное пространство | 1.35 |
| 3 | Коэффициент учёта движения воздуха у призабойного пространства | 1.0 |
| 4а | Скорость воздуха на участке, м/с | 3.35 |
| 4б | Скорость воздуха в нижней части лавы, м/с | 4.15 |

Атмосферное давление за 05.06.2022 и 06.06.2022 приведено в табл. 4. За рассматриваемый период давление оставалось стабильным с 753.0 до 753.0 мм рт. ст.

Табл. 4  Атмосферное давление за 05.06.2022 и 06.06.2022, мм рт. ст.

| Время | 05.06.2022 | Время | 06.06.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Давление, мм рт. ст. |  | Давление, мм рт. ст. |
| 00:00 | 753.0 | 00:00 | 750.5 |
| 01:00 | 753.5 | 01:00 | 750.0 |
| 02:00 | 754.0 | 02:00 | 749.5 |
| 03:00 | 754.0 | 03:00 | 749.0 |
| 04:00 | 754.5 | 04:00 | 749.0 |
| 05:00 | 755.0 | 05:00 | 748.5 |
| 06:00 | 755.0 | 06:00 | 748.0 |
| 07:00 | 755.5 | 07:00 | 748.0 |
| 08:00 | 755.5 | 08:00 | 748.0 |
| 09:00 | 756.0 | 09:00 | 748.5 |
| 10:00 | 756.0 | 10:00 | 749.0 |
| 11:00 | 755.5 | 11:00 | 749.0 |
| 12:00 | 755.0 | 12:00 | 749.5 |
| 13:00 | 754.5 | 13:00 | 750.0 |
| 14:00 | 754.0 | 14:00 | 750.0 |
| 15:00 | 753.5 | 15:00 | 750.5 |
| 16:00 | 753.0 | 16:00 | 751.0 |
| 17:00 | 752.5 | 17:00 | 751.0 |
| 18:00 | 752.0 | 18:00 | 751.5 |
| 19:00 | 752.0 | 19:00 | 752.0 |
| 20:00 | 751.5 | 20:00 | 752.0 |
| 21:00 | 751.0 | 21:00 | 752.5 |
| 22:00 | 751.0 | 22:00 | 753.0 |
| 23:00 | 750.5 | 23:00 | 753.0 |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Результаты измерений концентрации метана на почве лавы приведены в табл. 1. Измерения проводились в 55 секциях. Максимальная концентрация 6.2% зафиксирована в секции № 48.

Табл. 1  Результаты измерений концентрации метана на почве лавы

| № секции | СН₄, % | № секции | СН₄, % | № секции | СН₄, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0.28 | 40 | 1.85 | 78 | 0.5 |
| 4 | 0.33 | 42 | 2.4 | 80 | 0.37 |
| 6 | 0.45 | 44 | 3.15 | 82 | 0.44 |
| 8 | 0.38 | 46 | 4.8 | 84 | 0.39 |
| 10 | 0.52 | 48 | 6.2 | 86 | 0.47 |
| 12 | 0.41 | 50 | 5.45 | 88 | 0.41 |
| 14 | 0.35 | 52 | 3.1 | 90 | 0.35 |
| 16 | 0.48 | 54 | 1.95 | 92 | 0.52 |
| 18 | 0.39 | 56 | 0.88 | 94 | 0.44 |
| 20 | 0.44 | 58 | 0.52 | 96 | 0.38 |
| 22 | 0.36 | 60 | 0.44 | 98 | 0.48 |
| 24 | 0.51 | 62 | 0.39 | 100 | 0.42 |
| 26 | 0.43 | 64 | 0.48 | 102 | 0.36 |
| 28 | 0.37 | 66 | 0.41 | 104 | 0.45 |
| 30 | 0.55 | 68 | 0.36 | 106 | 0.39 |
| 32 | 0.41 | 70 | 0.53 | 108 | 0.53 |
| 34 | 0.46 | 72 | 0.45 | 110 | 0.41 |
| 36 | 0.39 | 74 | 0.38 |  |  |
| 38 | 0.34 | 76 | 0.43 |  |  |

Концентрация метана в среднем сечении лавы (высота отбора 10–150 см) приведена в табл. 2 для 9 контрольных точек.

Табл. 2  Концентрация метана в среднем сечении лавы

| № секции | Концентрация СН₄, % |
| --- | --- |
| 110 | 0.14 |
| 100 | 0.18 |
| 88 | 0.22 |
| 76 | 0.27 |
| 64 | 0.31 |
| 52 | 0.35 |
| 40 | 0.38 |
| 28 | 0.4 |
| 16 | 0.42 |

Землетрясения, произошедшие на территории Казахстана за период 05.06.2022–06.06.2022 по данным ТОО «СОМЭ», приведены в табл. 5. Зафиксировано 7 сейсмических событий, максимальная магнитуда — 1.95.

Табл. 5  Землетрясения за период 05.06.2022–06.06.2022

| ID | Дата | Время (UTC) | Широта, ° | Долгота, ° | Глубина, км | Класс K | Магнитуда M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 05.06.2022 | 01:22:10 | 49.80 | 72.85 | 5.0 | 6.4 | 1.35 |
| 24 | 05.06.2022 | 08:44:33 | 49.65 | 73.10 | 12.0 | 7.0 | 1.67 |
| 25 | 05.06.2022 | 15:20:55 | 50.10 | 72.40 | 3.0 | 5.8 | 1.02 |
| 26 | 06.06.2022 | 04:11:28 | 49.90 | 73.55 | 10.0 | 6.9 | 1.61 |
| 27 | 06.06.2022 | 10:35:47 | 49.75 | 72.20 | 8.0 | 6.3 | 1.28 |
| 28 | 06.06.2022 | 17:05:19 | 50.20 | 73.80 | 0.0 | 7.5 | 1.95 |
| 29 | 06.06.2022 | 22:48:02 | 49.55 | 72.95 | 15.0 | 6.1 | 1.18 |